КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

КАНЕВСКОЙ РАЙОН

- администрациЯ СТАРОДЕРЕВЯНКОВСКОГО сельского

- поселения КАНЕВСКОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 июня 2017 года                                     № 176                      ст. Стародеревянковская

# О создании в целях пожаротушения условий для забора воды в любое время года из источников наружного водоснабжения, расположенных в населённых пунктах Стародеревянковского сельского поселения

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения на территории Стародеревянковского сельского поселения, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Правила учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории населенных пунктов Стародеревянковского сельского поселения (приложение №1).

2. Ответственному за обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Стародеревянковского сельского поселения обеспечить выполнение Правил учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории населенных пунктов Стародеревянковского сельского поселения.

3. Ведущему специалисту администрации Стародеревянковского сельского поселения Каневского района (Власенко) разместить настоящее постановление на официальном сайте Стародеревянковского сельского поселения Каневского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Стародеревянковского сельского поселения Каневского района В.А. Коржова.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования .

Глава Стародеревянковского

сельского поселения

С.А. Гопкало

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Стародеревянковского сельского

поселения Каневского района

от 26.06.2017 г. № 176

Правила учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения

на территории населенных пунктов Стародеревянковского сельского

поселения

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории населенных пунктов Стародеревянковского сельского поселения (далее – Правила) действуют на всей территории Стародеревянковского сельского поселения и обязательны для исполнения организациями, находящимися в населённых пунктах, а также всеми собственниками, имеющими источники наружного противопожарного водоснабжения (далее – ИНПВ).

1.2. Наружное противопожарное водоснабжен ие – хозяйственно-питьевой водопровод с расположенными на нём пожарными гидрантами, водонапорные башни, а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

1.3. Ответственность за состояние ИНПВ несёт собственник, в ведении которого они находятся.

1.4. Подразделения Государственной противопожарной службы (далее – ГПС) имеют право на беспрепятственный въезд на территорию организаций для заправки водой из ИНПВ, необходимой для тушения пожаров.

1.5. Направление движения к ИНПВ должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

1.6. В случае проведения ремонтных работ на проезжей части дорог, а также на проездах и подъездах к зданиям повышенной этажности и зданиям с массовым пребыванием людей организации, проводящие данные работы, обязаны проинформировать ГПС о перекрытии дорог, проездов и подъездов к зданиям на период проведения ремонтных работ или по другим причинам, предусмотрев при этом компенсирующие мероприятия по обеспечению беспрепятственного проезда пожарной техники в случае пожара.

2. Учет и порядок проверки наружного противопожарного водоснабжения

2.1. Собственники, имеющие ИНПВ, обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с ГПС проверки их состояния.

2.2. Проверка ИНПВ производится не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением актов в соответствии с приложением 1, 2 к настоящим Правилам.

2.3. При проверке пожарного водоема проверяется:

— наличие на видном месте указателя установленного образца;

— возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

— степень заполнения водой и возможность его пополнения;

— наличие площадки (пирса) для забора воды;

— наличие проруби (при установлении устойчивого ледяного покрова на поверхности пожарного водоема).

2.4. При проверке пожарного гидранта проверяется:

— наличие на видном месте указателя установленного образца;

— возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту;

— работоспособность.

2.5. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.

2.6. С целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара, Администрация Стародеревянковского сельского поселения совместно с подразделением Государственной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию ИНПВ, расположенных на территории Стародеревянковского сельского поселения.

2.7. По результатам инвентаризации составляется Реестр ИНПВ, расположенных на территории Стародеревянковского сельского поселения.

3. Содержание источников наружного противопожарного водоснабжения

3.1. Балансодержатель ИНПВ, обязаны в течение 30 дней после получения сообщения о неисправности ИНПВ, произвести устранение выявленных неисправностей. В случае проведения капитального ремонта или замены ИНВП сроки согласовываются с ГПС.

3.2. Содержание ИНПВ проводится за счет средств балансодержателя ИНПВ.

4. Особенности эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в теплый период

4.1. Ежегодно в теплый период производится:

— очистка пожарных водоемов от загрязнения (растительные остатки, бытовой мусор и т.п.) по мере загрязнения;

— проверка уровня воды в пожарных водоёмах не менее 1 раза в месяц;

— проверка подъездов к ИНПВ и площадок для установки пожарных автомобилей не менее 1 раза за период.

5. Особенности эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в зимний период

5.1. Ежегодно в октябре – ноябре производится подготовка ИНПВ к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

— произвести откачку воды из колодцев, в которых расположены гидранты;

— проверить наличие теплоизоляции гидранта;

— проверить уровень воды в пожарных водоёмах;

— произвести очистку от снега и льда подъездов к ИНПВ и площадок

для установки пожарных автомобилей;

— при образовании устойчивого ледяного покрова на поверхности воды

пожарного водоема устраивать прорубь, осуществлять расчистку площадки от снега для установки пожарных автомобилей.

Ведущий специалист администрации

Стародеревянковского сельского поселения

И.Ю. Власенко

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к Правилам учёта и проверки наружного

противопожарного водоснабжения на территории

населенных пунктов Стародеревянковского

сельского поселения

АКТ

проверки пожарных водоемов

«      »___________ 20__ г.                                                      ______________________

(место составления акта)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель подразделения Государственной противопожарной службы ___________________________________________________________

(должность, ФИО)

и представитель балансодержателя    _________________________________________________

(должность, ФИО)

составили настоящий акт о том, что проведена проверка состояния пожарных водоемов.

Всего проверено ___ штук.

| № п/п | Место-расположение | Указатель | Подъезд | Площадка (пирс) | Заполне-ние водой | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Представитель подразделения

Государственной противопожарной службы ____________________________

(подпись, расшифровка)

представитель

балансодержателя  __________________________________________________

(подпись, расшифровка)

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к Правилам учёта и проверки наружного

противопожарного водоснабжения на

территории населенных пунктов

Стародеревянковского

сельского поселения

АКТ

проверки пожарных гидрантов

«      »___________ 20__ г.                                                      ______________________

(место составления акта)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель подразделения Государственной противопожарной службы ___________________________________________________________

(должность, ФИО)

и представитель балансодержателя    _________________________________________________

(должность, ФИО)

составили настоящий акт о том, что проведена проверка состояния пожарных гидрантов.

Всего проверено ___ штук.

| № п/п | Место-расположение | Указатель | Подъезд | Работо-способность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Представитель подразделения

Государственной противопожарной службы ____________________________

(подпись, расшифровка)

представитель

балансодержателя  __________________________________________________

(подпись, расшифровка)